RAČUNSKI ZADACI

1. Ako je dat sistem za diskretizaciju kontinualne promenljive (odabirač) sl.1. naći izraz za spektar F*(s), signala f*(t), gde je ft=e-t+2e-2tut. Odrediti položaj polova F*(s). Perioda odmeravanja je T.

Rešenje:

Sl. 1. Idealni odabirač

Idealno kolo za odmeravanje se može prikazati kao prekidač koji se periodično zatvara u trenucima t=kT i drži u zatvorenom položaju kratko vreme ε→0. Matematički, u idealnom slučaju, odabiranje je predstavljeno kao množenje signala sa povorkom Dirac-ovih impulsa:

f*t=k=-∞∞f(t)δt-kT=k=-∞∞e-t+2e-2tutδt-kT

Zamenom izraza dobijenog diskretnog signala u definiciju Laplace-ove transformacije dobija se je:

F*s=-∞∞k=-∞∞e-t+2e-2tutδt-kTe-stdt

Koristeći osobinu Dirac-ove funkcije da izdvoji vrednost funkcije kada se nalazi pod integralom:

-∞∞f(t)δt-kTdt=fkT∙-∞∞δt-kTdt=fkT∙1=f(kT)

jer je Dirac-ova funkcija definisana kao:

-∞∞δtdt=1,

pa je i:

-∞∞δt-t0f(t)dt=ft0-∞∞δt-t0dt=ft0

zbog toga što je Dirac-ov impuls obuhvaćen oblašću integracije dobija se:

F*s=k=-0∞e-kT+2e-2kTe-kTs=k=-0∞e-kT-kTs+2e-2kT-kTs=k=-0∞e-kT-kTs+2k=-0∞e-2kT-kTs=k=-0∞(e-T(s+1))k+2k=-0∞(e-T(s+2))k

Sume u gornjem izrazu predstavljaju sume geometrijskih redova. Podsećajući se izraza za sumu geometrijskog reda čiji je opšti oblik:

b0, b1, b2... bN-1

i važi da je:

b1b0=b2b1=…=bkbk+1=q

gde je q količnik geometrijske progresije. Tada je suma prvih m članova:

S=k=0m-1bk=b01-qm1-q,

gde je b0 prvi član progresije.

Poslednji član u sumi je bm-1, a ne bm  jer je indeksiranje započeto od nule. U opštem slučaju signal može početi, i završiti se u nekom proizvoljnom trenutku, pa je u opisanoj proceduri potrebno samo postaviti odgovarajuće granice sume.

Dalje je:

F*s=11-e-T(s+1)+21-e-T(s+2)=1-e-T(s+2)+2-2e-T(s+1)1-e-Ts+1(1-e-T(s+2))=3-e-T(s+2)-2e-T(s+1)1-e-Ts+1(1-e-T(s+2))

Polovi F*s jesu rešenja jednačina:

e-Ts+1=1

i

e-Ts+2=1.

Ako se kompleksna učestanost s napiše kao:

s=σ+jω

i prva jednačina napiše kao:

e-Tσ+jω+1=e-Tσ+1e-Tjω

Vidi se da samo prvi činioc utiče na vrednost modula ovog kompleksnog broja, a moduo drugog člana je uvek jednak jedinici. Dolazi se do zaključka da su polovi rešenja jednačine:

-Tσ+1=2πnj

i za drugu jednačinu:

-Tσ+2=2πnj.

Konačno, polovi su:

p1=-1+njΩ

i

p2=-2+njΩ,

gde je Ω učestanost odmeravanja, Ω=2πT.

Sabirci njΩ u gornjim izrazima potvrđuju teoremu da je spektar diskretizovanog signala multipliciran beskonačno puta.

2. Odrediti funkciju prenosa kola zadrške nultog reda.

Rešenje:

U tipičnom sistemu upravljanja koji uključuje digitalni računar kao uređaj za izračunavanje upravljačkog signala u tekućoj periodi odmeravanja poseban blok je posvećen prelasku iz digitalnog domena u kontinualni. Ovu funkciju u najvećem broju slučajeva ima DA konvertor koji ima za cilj da održava vrednost upravljačke promenljive na svom izlazu konstantnom u intervalu između perioda odmeravanja. Sa stanovišta funkcija prenosa, ZOH (Zero Order Hold) unosi promene u regulacionu putanju tako da je potrebno znati njegovu funkciju prenosa koja se obično obeležava sa Gh0s.

Prema opisanom načinu rada može se nacrtati i impulsni odziv kola zadrške kao:

Sl. 2. Impulsni odziv gh0t

Za određivanje funkcije prenosa koristiće se osobinama Laplace-ove transformacije. Matematički model impulsa na sl.2. je:

gh0t=ut-ut-T,

gde je u(t) jedinična odskočna funkcija. Ako se primeni Laplace-ova transformacija na gornji izraz dobija se:

Lut-ut-T=Lut-Lut-T=1s-1se-sT=1-e-sTs

Korišćena je osobina:

Lft-t0=Fse-st0.

Zanimljivo je nacrtati i frekvencijske karakteristike ovog kola:

Gh0jω=1-e-jωTjω=e-jωT2ejωT2-e-jωT2jω=2sin(ωT2)ω=TsincωT2,

argGh0jω=arge-jωT22sin(ωT2)ω=-ωT2+argsin(ωT2).

Sl. 3. Frekvencijske karakteristike kola zadrške nultog reda

U idealnom slučaju blok koji vrši rekonstrukciju analognih signala je niskopropusni filtar sa konstantnom nenultom amplitudskom karakteristikom i linearno opadajućom faznom karakteristikom. Vidi se da kolo zadrške nultog reda ne zadovoljava u potpunosti ove osobine i u tome je njegova najveća mana. Ipak, za veliki broj praktičnih aplikacija aproksimacija je dovoljno dobra.

Sl. 4. Pozicija kola zadrške nultog reda u digitalnom sistemu upravljanja (na slici je dat samo primer strukture)

3. Amplitudska frekvencijska karakteristika signala je prikazana na sl. 5 Skicirati amplitudsku karakteristiku signala koji se dobija odmeravanjem ovog signala sa periodom odmeravanja:

a) T=2π10Sec,

b) T=2π20Sec,

c) T=2π50Sec.

Sl. 5. Amplitudski spektar zadatog signala

Rešenje:

Da bi bila zadovoljena teorema o odmeravanju potrebno je da Ωs≥2Ωmax. Sa karakteristike sa sl. 5 vidi se da je Ωmax=10rads.

Ωs=2πω=2π1T

a)

Ωs=2π1T=10rads<2Ωmax

Pošto u ovom slučaju nije zadovoljena teorema o odmeravanju dolazi do preklapanja spektra to jest aliasing efekta.

b)

Ωs=2π1T=20rads=2Ωmax

U ovom slučaju je zadovoljena teorema o odmeravanju pri čemu je učestanost odmeravnja minimalna.

c)

Ωs=2π1T=50rads≥2Ωmax

U ovom slučaju je takođe zadovoljena teorema o odmeravanju.

4. Dat je analogni signal: xat=3sin⁡(100πt) koji se diskretizuje (idealnim procesom odmeravanja, množenjem ulaznog signala sa povorkom Diracov-ih impulsa, učestanošću odmeravanja od 220samps  (semplova, odmeraka u sekundi). Naći diskretnu učestanost signala xn, i odrediti njegovu periodu ako je periodičan.

Rešenje:

Kontinualni signal : xat=3sin⁡(100πt),

Učestanost odmeravanja : Fs=220samps,

Diskretni signal : xnT=xn, gde je T=1Fs [s] perioda odmeravanja.

Diskretni signal u ovom slučaju dobija se prostom zamenom kontinualne vremenske promenjljive t iz jednačine kontinualnog signala sa nT članom koji se koristi posle diskretizacije, jer je signal u ovom domenu definisan samo u diskretnim odmercima vremena tj. umnošcima periode odmeravanja T.

xn=xanT=3sin100πnT=3sin100πn1220=3sin⁡(511πn),

Odakle se uočava da je učestanost ovog signala: θ0=511π[rad].

Iako je signal u kontinualnom domenu periodičan, to ne implicira da će i njegov diskretizovani ekvivalent biti periodičan. Da bismo ovo proverili, potrebno je po definiciji periodičnosti naći najmanji nenulti ceo broj N takav da važi izraz:

xn+N=xn,

Zamenom sledi:

xn+N=3sin⁡(511πn+511πN),

a kako je osnovna perioda sinusnog signala 2π, treba naći takav broj k za koga važi:

511πN=2kπ.

Ako prethodni izraz podelimo sa  π dobija se:

5N=22k

što je ispunjeno jedino u slučaju kada je k=5, pa je i perioda ovog signala N=22 odmerka(samp).

5. Ispitati periodičnost sledećih diskretnih signala :

a) xn=3sin⁡(2πn32), (rešenje: periodičan sa N=32 samp);

b) xn=cos⁡(9πn82), (rešenje: periodičan sa N=164 samp);

c) xn=ejn32, (rešenje: niije periodičan);

d) xn=sinπn5+cos5πn6+π4-sin⁡(πn4), (rešenje: periodičan sa N=120 samp).

6. Odrediti amplitudsku  karakteristiku, kao i maksimalnu učestanost u spektru signala:

yat=15sin⁡(2πfat), gde je fa=100Hz.

Uvod:

Da bi se pristupilo  odmeravanju kontinualnog signala bez efekata preklapanja, jedan od prvih koraka je određivanje maksimalne učestanosti u spektru ΩM koja figuriše u Teoremi o odmeravanju.  Kod periodičnih signala obično nisu zadovoljeni uslovi konvergencije za Fourier-ovu transformaciju pa se pristupa Generalizovanoj Fourier-ovoj transformaciji koja između ostalog kaže da svakoj kompleksnoj sinusoidi ejΩst odgovara jedan Dirac-ov impuls u frekvencijskom domenu na učestanosti argumenta Ωs, čija je amplituda skalirana faktorom 2π, tj.:

ejΩst →2πδ(Ω-Ωs).

Rešenje:

Signal yat=15sin⁡(Ωat), gde je Ωa=  2πfa , se može razložiti prema Euler-ovoj formuli kao:

yat=15ejtΩa-e-jtΩa2j,

Sada je:

YajΩ=152j2πδΩ-Ωa-2πδΩ+Ωa=15jπδΩ-Ωa-πδΩ+Ωa,

i amplitudska karakteristika je:

YajΩ=15πδΩ-Ωa+δΩ+Ωa.

Sl.6. Amplitudski spektar sinusnog signala

Sa spectra se uočava da je maksimalna učestanost u spektru upravo Ωa(tj. na slici obeležena sa Ωa). Obratiti pažnju na razliku između rad/s i Hz. Zavisno od zadatka pojavljuju se i oba načina obeležavanja ose na kojoj se nalazi učestanost. U ovom zadatku predstavili smo amplitudski spektar kontinualnog signala koji se računa kao:

YjΩ=Re(YjΩ)2+Im(YjΩ)2.

7. Ako je amplitudska karakteristika kontinualnog signala data na slici 7, odrediti minimalnu učestanost odmeravanja tako da ne dođe do preklapanja spektralnih komponenti.

Sl.7. Amplitudski spektar signala

Rešenje:

Prema teoremi o odmeravanju minimalna učestanost kojom se vrši odmeravanje bez efekta preklapanja tj. alliasing-a je duplo veća od maksimalne učestanosti u spektru:

ΩSmin≥2Ωmax,

pa je ΩSmin=2Ω2.

8. Dat je analogni signal:

yat=3cos50πt+10sin300πt-cos100πt

Kolika je najmanja učestanost odmeravanja kojom dati signal može da se odmeri?

Rešenje:

Ω1=50π⇒f1=Ω12π=50π2π=25[Hz]

Ω2=300π⇒f2=Ω22π=300π2π=150[Hz]

Ω3=100π⇒f3=Ω32π=100π2π=50[Hz]

fs≥2fmax=2f2=300[Hz]

T=1fs=1300[s]

9. Dat je analogni signal:

yat=3cos2000πt+5sin6000πt+10cos12000πt

- Kolika je najmanja učestanost odmeravanja kojom signal može da se odmeri?

- Ako je učestanost odmeravanja Fs=5000semps, koji će se diskretni signal dobiti nakon odmeravanja?

Rešenje:

Ω1=2000π⇒f1=Ω12π=2000π2π=1000[Hz]

Ω2=6000π⇒f2=Ω22π=6000π2π=3000[Hz]

Ω3=12000π⇒f3=Ω32π=12000π2π=6000[Hz]

fs≥2fmax=2f3=12000[Hz]

T=1fs=112000[s]

Fs=5000semps

f=Fs2=2500[Hz]<f3

xn=xanT=xanFs=

=3cos2000πn5000+5sin6000πn5000+10cos12000πn5000=

=3cos2πn5+5sin2π3n5+10cos2π6n5=

=3cos2πn15+5sin2πn(1-25)+10cos2πn(1+15)=

=3cos2πn15+5sin2πn(-25)+10cos2πn15=

=13cos2πn15-5sin2πn25

10. Dat je sistem na sl. 9. Za zadati spektar signala Y(jΩ) na sl. 10 i zadatu amplitudsku frekvencijsku karakteristiku sistema na sl. 11 odrediti vrednost periode odmeravanja T i vrednosti konstanti A, Ωa, Ωb označenih na sl. 11 , tako da važi yrt=y(t). Pretpostaviti da je Ω1>Ω2-Ω1.

Sl. 9. Sistem iz zadatka 10.

Sl. 10. Spektar ulaznog signala

Sl. 11. Amplitudska karakteristika sistema H(jΩ)

Rešenje:

Učestanost odmeravanja je:

ΩS=2πFS=2πTradSec

gde su:

T: perioda odmeravanja [Sec],

FS: Učestanost odmeravanja [Samp/Sec].

Spektar diskretizovanog signala Y* je :

Y*jΩ=1Tk=-∞∞Yj(Ω+kΩS)

Kako je maksimalna učestanost u spektru kontinualnog  signala Ω2, to je prvi uslov za ΩS≥2Ω2.

Spektar diskretizovanog signala Y*jΩ je dat na sl. 12:

Ako se na sl. 12 docrta amplitudska frekvencijska karakteristika filtra |H(jΩ)|, uočavaju se i ostali uslovi koji su potrebni da bi samo osnovni opseg spektra diskretnog signala bio propušten kroz rekonstrukcioni filtar i tako rekonstruisani signal ostao neizmenjenu odnosu na originalni (kontinualni) signal:

Sl. 12. Spektar diskretizovanog signala

2ο Ωa< Ω1

3ο Ωb> Ω2 ∧ Ωb< Ωs-Ω2 ⇒ Ωb∈Ω2, Ωs-Ω2

i uslov za amplitudu:

4ο A=T.

Na kraju, množenjem spektralnog lika signala i frekvencijske karakteristike sistema dobija se da su sve komponente na učestanostima van opsega (Ωa, Ωb) beskonačno oslabljene pa je ispunjen uslov sa početka: yrt=y(t).

11. Dat je analogni signal:

yat=5cos(2π∙2000t)+3cos(2π∙3000t), t≥0

Signal je odmeren frekvencijom odmeravanja 8000 Hz.

- Nacrtati spektar odmerenog signala.

- Nacrtati spektar odmerenog signala koji je ograničen niskopropusnim filtrom čija je granična frekvencija 4000 Hz.

Rešenje:

Primenom Generalizovane Furijeove transformacije i Ojlerove formule za kosinusnu funkciju je:

yat=5ej2π∙2000t+e-j2π∙2000t2+3ej2π∙3000t+e-j2π∙3000t2

- Prema prethodnoj jednakosti je:

Sl. 13. Spektar diskretizovanog signala

Pošto je frekvencija odmeravanja veća od dvostruke maksimalne frekvencije signala, neće doći do preklapanja spektralnih komponenti.

- Kao i u prethodnom zadatku, niskopropusni filtar će ograničiti određeni deo spektralnih komponenti i propustiti samo komponente čija frekvencija ne prelazi 4000 Hz:

Sl. 14. Položaj niskopropusnog filtra

Pa je novi spektar signala:

Sl. 15. Spektar signala nakon uticaja filtra

12. Uniformnim odmeravanjem kontinualnog signala xt=cos(2π∙2000t) periodom T dobijen je diskretni signal xnT=cosnπ3. Odrediti period odmeravanja T. Da li postoji više rešenja? Ako postoji, odrediti prve dve vrednosti perioda odmeravanja T1 i T2 koje daju isti diskretni signal. U kom slučaju dolazi do efekta preklapanja?

Rešenje:

Idealno odmeravanje se može zapisati kao:

xnT= xt|t=nT

Ako se krene od kontinualnog signla:

xt=cos(2π∙2000t)

Dobija se da je:

xnT=cos(4000πnT)

Ako se izjednače izrazi:

cos(4000πnT)=cosnπ3

Dobijena trigonometrijska jednačina ima mnogo rešenja:

4000πT=π3+2kπ, k∈Z

Kako je T>0 uslov za fizičku ostvarljivost, uzima se da je k≥0. Za k=0 je:

4000πT=π3

To jest:

T=T1=112000s

Druga vrednost periode je kada je k=1:

4000πT=π3+2π

4000πT=7π3

Pa je:

T=T2=712000s

Za proveru preklapanja treba proveriti da li je zadovoljena Teorema o odmeravanju:

fmax=2 kHz – maksimalna učestanost u spektru signala

Fs1=1T1=12 kHz >2∙fmax

Fs2=1T2=1.714 kHz <2∙fmax

U drugom slučaju teorema nije zadovoljena pa će doći do preklapanja.

MATLAB

1.

a) U programskom paketu Matlab generisati po 30 odabiraka diskretnih signala x[n] i h[n] koji su definisani  izrazima:

xn=0.8nun, hn=0.9nu[n]

Gde je u[n]  jedinični odskočni niz.

b)Grafički prikazati ova dva signala

c)Izračunati i grafički prikazati konvoluciju y[n] signala xn i hn.

Rešenje:

a)

clear all;

N=30;

n=0:1:N-1;

x=0.8.^n;

h=0.9.^n;

b)

figure(1)

subplot(121)

stem(n,x)

xlabel('n'),title('Grafik x[n]');

subplot(122)

stem(n,h,'r')

xlabel('n'),title('Grafik h[n]');

Sl. 16. Grafički prikaz signala xn i hn

c)

y=conv(x,h);

figure(2)

m=0:1:2*N-2;

stem(m,y);

xlabel('m'),title('Grafik y[m]');

Sl. 17. Grafički prikaz konvolucije signala xn i hn

Literatura:

[1] Napredne tehnike za obradu signala, Radojka Krneta, Žarko Čučej, Milan Baltić,

[2] Radojka Krneta, Marko Acović, Adam Dostanić, Signali i sistemi sa MATLAB ® primerima

[3] Ljiljana Milić, Zoran Dobrosavljević, Uvod u digitalnu obradu signala