QGIS

ZADATAK

Jednostavne statistike

Zadatak: Pronaći kuće na teritoriji Kragujevca koje imaju površinu veću od 200 kvadratnih metara, koje se ne nalaze dalje od 50 m od puta i 500 m od škole.

Učitavanje Open Street mape

- Učitaj Open street Mapu sveta - Dugme Open DataSource Manager

- Za CRS projekta odabrati WGS 84 EPSG: 4326.

- Zumirati na Kragujevac.

Učitavanje podataka o Kragujevcu iz OSM kolekcija

- Meni: Vector -> Quick OSM -> Quick OSM …

- Sačuvati svaki od narednih slojeva u Kragujevac.gpkg (GeoPackage) fajl sa CRS-om EPSG:32634 - WGS 84 / UTM zone 34N. Geopaket moze da sadrži više slojeva u isto vreme. Ako vam je lakše, možete i dalje sve da čuvate u posebnim fajlovima sa ekstenzijom .shp, kao ranije.
PRIMER: Desnim klikom na neki od filtriranih Layera se otvara kontekstni meni.

Uvek birate isti geopaket u FileName (Kragujevac.gpkg), samo slojeve nazivate drugačije (npr. Kuce, skole, vinogradi itd).

Filtriranje podataka o školama, kućama, putevima i restoranima

- Filtrirati iz Multipoligona škole – uslov: "building"='school' or "amenity"='school'

U kontekstnom meniju kliknuti na opciju filter:

Eksportovati filtrirani sloj kao sloj pod nazivom Skole34N.

- Na isti način izdvojiti:

- Kuće ("building" in ('house','residential'))

- Izvojiti puteve: koji nisu 'footway', 'path', 'unclassified', 'track' 
filter: "highway" NOT IN ('footway', 'path', 'unclassified', 'track')

- Sve slojeve snimiti u Kragujevac.gpkg fajl.

Određivanje zona oko puteva (BUFFER) i škola u kojima se može naći kuća:

- Kliknuti na layer Skole34N.

- Meni: Processing -> Tools

- Podesiti bafer.

Čekiranje Dissolve result se dobijaju jedinstvene zone od onih koje se međusobno preklapaju.

- Kliknuti na … pored polja Buffered i odabrati GeoPackage. . .

(treba uneti ime paketa, a zatim i sloja)

- Imenovati novi lejer: Škole500m

- Selektovati lejer Putevi34N (možda kod vas ima drugo ime).

- Meni: Processing -> Tools->Vector Geometry-> Buffer

- Podesiti bafer.

- Snimiti layer pod nazivom Putevi500m u Kragujevac.gpkg.

Određivanje preseka zona oko puteva i kuća

- Meni: Processing -> Tools -> Vector overlay -> Intersection

- Definisati presek

- Snimiti novi sloj pod nazivom SkolePutevi u Kragujevac.gpkg.

Odrediti sve kuće koje se nalaze u poželjnoj zoni

- Meni: Processing -> Tools

- Definisati selekciju kuća

- Snimiti sloj u Kragujevac.gpkg pod nazivom KucedoSkolaiPuteva.

Odrediti sve kuće sa kvadraturom većom od 200 kvadratnih metara

- Selektovati sloj KucedoSkolaiPuteva.

- Desni klikom otvoriti kontekstni meni i kliknuti na opciju Open attribute data.

- Klikunti na  I definisati novo polje Povrsina koje ce dobiti vrednost funkcije $area, tj. površinu za svaku kuću.

- U kontekstnom meniju istog layera uključiti filter.

I postaviti uslov da površina bude veća od 200.

- Snimiti sloj u Kragujevac.pkg pod nazivom TrazeneKuce.